Министерство образования Новосибирской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное

Учреждение Новосибирской области «Новосибирский политехнический колледж»

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

Обучающийся группы:

Ядринова Валерия Евгеньевна

Специальность: 09.02.06 Сетевое 
и системное администрирование

Новосибирск, 2026

Оглавление

МОДУЛЬ 1	3

1.1. Базовая настройка устройств	3

1.2.  Основные сведения о настройке коммутатора и выбора реализации разделения на VLAN.	3

1.3. Конфигурация IP туннеля между офисами HQ и BR.	3

1.4. Настройка динамической маршрутизации с использованием протокола Link State.	3

1.5. Настройка протокола динамической конфигурации хостов.	4

МОДУЛЬ 2	5

2.1. Конфигурация сервера сетевой файловой системы (NFS) на HQ-SRV	5

2.2. Веб приложение на сервере HQ-SRV	5

2.3. Установка приложения Яндекс Браузер на HQ-CLI	5

МОДУЛЬ 3	6

3.1. Настройка защищенного туннеля между HQ-RTR и BR-RTR	6

3.2. Мониторинг устройств с помощью открытого программного обеспечения	6

МОДУЛЬ 1

1.1. Базовая настройка устройств

Таблица 1. Таблица адресации

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска | VLAN | Подсеть | Шлюз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISP | ens18 | DHCP | DHCP | - | DHCP | DHCP |
|  | ens19 | 172.16.1.1 | 28 | - | 172.16.1.0 | - |
|  | ens20 | 172.16.2.1 | 28 | - | 172.16.2.0 | - |
| HQ-RTR | int0 (to ISP) | 172.16.1.2 | 28 | - | 172.16.1.0 | 172.16.1.1 |
|  | int1.100 | 192.168.1.1 | 27 | 100 | 192.168.1.0 | - |
|  | int1.200 | 192.168.2.1 | 27 | 200 | 192.168.2.0 | - |
|  | int1.999 | 192.168.3.1 | 29 | 999 | 192.168.3.0 | - |
|  | Tunnel.0 (IP туннель) | 192.168.4.1 | 29 | - | 192.168.4.0 | - |
| BR-RTR | int0 (to ISP) | 172.16.22 | 28 | - | 172.16.2.0 | 172.16.2.1 |
|  | int1 (to BR-SRV) | 10.10.10.1 | 28 | - | 10.10.10.0 | - |
|  | Tunnel.0 (IP туннель) | 192.168.4.2 | 29 | - | 192.168.4.0 | - |
| HQ-SRV | ens18 (to HQ-RTR) | 192.168.1.2 | 27 | 100 | 192.168.1.0 | 192.168.1.1 |
| BR-SRV | ens18 (to BR-RTR) | 10.10.10.2 | 28 | - | 10.10.10.0 | 10.10.10.1 |
| HQ-CLI | ens18 (to HQ-RTR) | 192.168.2.2 | 28 | - | 192.168.2.0 | 192.168.2.1 |

1.2.  Основные сведения о настройке коммутатора и выбора реализации разделения на VLAN.

Скриншоты (Основные сведения о настройке коммутатора и выбора реализации разделения на VLAN занесите в отчёт) Что скриншотить в отчёт 1.2:

- ovs-vsctl show — структура коммутатора

- ip link show — наличие VLAN-интерфейсов

- ovs-ofctl dump-ports-desc HQ-SW — состояние портов

1.3. Конфигурация IP туннеля между офисами HQ и BR.

Скриншоты (Сведения о туннеле занесите в отчёт) Что скриншотить в отчёт 1.3:

- ip addr show gre1 — IP туннеля

- ip tunnel show — состояние GRE

- ping 10.0.0.2 — проверка связности

1.4. Настройка динамической маршрутизации с использованием протокола Link State.

Скриншоты (Сведения о настройке и защите протокола занесите в отчёт)

Что скриншотить в отчёт 1.4:

- vtysh → show ip ospf neighbor — соседи

- show ip route — маршруты

- /etc/frr/daemons — включённый ospfd

1.5. Настройка протокола динамической конфигурации хостов.

Скриншоты (Сведения о настройке протокола занесите в отчёт.)

Что скриншотить в отчёт 1.5:

- /etc/dhcp/dhcpd.conf — конфигурация пула

- systemctl status dhcpd — сервис работает

МОДУЛЬ 2

2.1. Конфигурация сервера сетевой файловой системы (NFS) на HQ-SRV

Скриншоты (Основные параметры сервера отметьте в отчёте.)

2.2. Веб приложение на сервере HQ-SRV

Скриншоты (Основные параметры отметьте в отчёте.)

2.3. Установка приложения Яндекс Браузер на HQ-CLI

Скриншоты (Установку браузера отметьте в отчёте.)

МОДУЛЬ 3

3.1. Настройка защищенного туннеля между HQ-RTR и BR-RTR

Скриншоты (Выбранное программное обеспечение, обоснование его выбора и его основные параметры, изменения в конфигурации динамической маршрутизации отметьте в отчёте)

3.2. Мониторинг устройств с помощью открытого программного обеспечения

Скриншоты (Выбор программного обеспечения, основание выбора и основные параметры с указанием порта, на котором работает мониторинг, отметьте в отчёте)